宁波市医疗中心李惠利医院网络扩容建设项目

# ★特别说明：

（1）投标人所供设备的最终用户名为：“宁波市医疗中心李惠利医院”；

（2）本次项目所有产品必须为正规渠道供货，不得提供旧货、假货、水货，项目中涉及的网络设备和软件必须为提供三年原厂质保服务，（保修年限以所投品牌官网查询的设备入保生效时限为准，到货时需根据需求清单在投标厂商官网和投标厂商400电话同时验证所有设备的序列号核对质保日期和最终用户，质保日期需从到货当日起开始算起不得少于3年）。

（3）为确保项目建设的有效性、准确性、合理性，投标方须经过现场实地查看，对现场实际环境进行调研和了解，如投标方未在指定时间到现场查勘，不具备中标资格。踏勘时间为公示截止前一天，过时不候。联系人：竺老师，电话：55835867，地址：宁波市医疗中心李惠利医院东部院区信息科。

（4）投标人须具有ITSS三级资质及以上、信息技术服务管理体系认证资质、投标产品认证工程师资质，投标时提供证明资料。

（5）为保证服务时效性，投标人必须在宁波市地区有服务机构，投标时提供证明资料。

（6）招标方案中，投标产品的质量性能指标及服务内容不得低于参考品牌型号的质量性能指标和服务内容。带★号的指标为重要指标，不接受负偏离。

（7）招标文件中要求应标时提供的相关证明必须以附件方式上传，否则视同不应答。

# 一、招标货物清单

| 序 号 | 产品名称 | 规 格 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列头交换机 | 详见2.1章节 | 2 | 套 |
| 2 | 万兆多模光模块 | 详见2.2章节 | 56 | 个 |
| 3 | 万兆单模光模块 | 详见2.2章节 | 2 | 个 |
| 4 | SAN交换机扩容 | 详见2.3章节 | 2 | 套 |

# 二、详细技术要求

## 2.1、交换机技术规格要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★兼容性 | 兼容现有的运管软件，无需二次开发 |
| 数量 | 2套 |
| ★整机性能 | 交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准 |
| ★主机固化端口 | 万兆光接口数量≥48个；40G光接口数量≥2个 |
| ★扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口5G/2.5G接口板卡、下一代防火墙插卡，提供官网选配信息截图 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  | 最大VLAN数≥4094 |
| ★VxLAN特性 | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，提供对外官网截图。 |
| 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠。 |
| 链路聚合 | 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持40G聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN |
|  | 同时支持N:4端口镜像 |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列 |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 提供广播风暴抑制功能 |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| 管理和维护 | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录 |
| 绿色节能 | 端口自动Power down功能；端口定时down功能 |
| ★可靠性 | 支持并配置冗余可插拔的双电源模块和双风扇模块，风扇风向可选，提高设备硬件可靠性，提供官网选配信息截图 |
| ★资质认证 | 为体现投标产品生产厂商的软件研发和管理实力，需提供有效期内CMMI5级认证证书 |
|  | 产品制造厂商应具有健全的环保体系，建立有害物质的检测手段，严格管理产品采购和生产环节，禁止或控制有毒有害物质的使用，通过QC 080000有害物质过程管理体系认证，要求提供证书复印件 |
|  | 产品制造厂商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书，提供复印件； |
| ★本次实配 | 本次每套配置热插拔双电源、双风扇及40G堆叠线缆1根 |
| 服务与保修 | - 原厂3年硬件保修及服务 - 设备序列号对应的最终用户名为：“宁波市医疗中心李惠利医院” - 公示期内提供设备制造商针对此项目的3年原厂质保服务函原件 |

## 2.2、光模块技术规格要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与交换机同一品牌 |
| ★技术规格 | SFP+ 万兆多模模块(850nm,300m,LC) |
| 数量 | 56 |
| 服务及保修 | - 原厂3年硬件保修及服务 - 设备序列号对应的最终用户名为：“宁波市医疗中心李惠利医院” - 公示期内提供设备制造商针对此项目的3年原厂质保服务函原件 |

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与交换机同一品牌 |
| ★技术规格 | SFP+ 万兆单模模块(1550nm,40km,LC) |
| 数量 | 2 |
| 服务及保修 | - 原厂3年硬件保修及服务 - 设备序列号对应的最终用户名为：“宁波市医疗中心李惠利医院” - 公示期内提供设备制造商针对此项目的3年原厂质保服务函原件 |

## 2.3、SAN交换机扩容技术规格要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与SAN 交换机同一品牌 |
| ★技术规格 | 1、8口激活授权； 2、8Gb 短波SFP热插拔模块 |
| 数量 | 2 |
| 服务及保修 | - 原厂3年硬件保修及服务 - 设备序列号对应的最终用户名为：“宁波市医疗中心李惠利医院” - 公示期内提供设备制造商针对此项目的3年原厂质保服务函原件 |

# 三、其它要求

（1）、项目建设周期：为宁波市医疗中心李惠利医院工作的顺利进行，本项目的建设周期为合同签订后10个自然日内完成。

（2）、由于本项目属于扩容改造项目，投标人需要对医院原有环境深入了解，否则将承担与之引起的后果。

（3）、本次报价为最终报价，投标报价必须包括完成用户当前环境下系统正常运行所需的软硬件、附件、辅材、实施、培训、运维等全部费用。本项目为“交钥匙”工程，要求设备清单（含设备细项、参数等）完整，达到招标文件的所有要求，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加设备或部件。必须对系统集成、培训及其它认为必要的费用进行报价，如不报价则认为是中标方免费提供，以后不得在中标后项目实施过程中要求增加。

（4）、投标人必须做出无推诿承诺：

a、投标人提供设备需要接入原有网管平台的无缝纳管；

b、投标人配合第三方软硬件供应商的工作，保证业务系统正常上线；

c、如在项目实施时发现设备清单填报的软硬件出现缺项或种类、数量不足时，由投标人自行弥补，以保证系统正常运行。设备清单之外新增补的软硬件必须为原厂正品，具有合法许可，用户不承担任何相关责任。否则视为不满足招标要求。

（4）提交详细的配置清单，同时承诺在系统集成期间，用户可以以投标价格追加货物。

# 四、系统集成服务

## 4.1、实施前须知

（1）、本项目是个系统集成项目，投标人必须仔细完善的了解用户实际的使用环境，否则由此带来一切后果由投标人自行承担。

（2）、投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

（3）、投标人应全力与用户、系统集成商及其他供应商配合，根据用户的详细需求，提交实施方案得到用户及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

（5）、产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标方应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

## 4.2、实施内容

以上设备用于新的服务器域的建设。投标人不但要承担投标产品的安装、调试和有关配置工作，而且承担现有信息化基础支撑设备架构的调整工作。在此过程中投标人必须无推诿提供全面的技术支持，在不影响医院前端业务的前提下，保证系统的稳定和平滑过渡!包括但不限于：

（1）、设备上架，加电自检，在此期间硬件故障的设备投标人应与更换新机；

（2）、提供改造后系统完整的拓扑设计以及对于原有系统对接的接口要求；

（3）、设备部署，包括设备命名规则；端口描述规则；软件版本；槽位部署等内容；

（4）、线路改造，端口对应关系；

（5）、应用梳理、应用迁移、老旧设备下架、设备搬迁；数据备份、数据迁移、数据在线扩展、业务系统重新上线等等；

（6）、IP地址规划：包括设备管理地址、互联地址、业务地址规划；VLAN和端口规划；

（7）、系统测试，包括测试项目列表、硬件测试、链路测试、业务系统上线等等；

（8）、文档及项目移交。

## 4.3、项目验收

系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

项目验收合格后，即表示整个项目的系统集成工作完成，转入运维服务。

## 4.4、技术支持及售后服务基本要求

（1）、在保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标方须免费负责修理或更换；

（2）、中标方应具备备品（备件、备机）供应能力，在硬件损坏时，备件在6小时之内到达，备机更换设备的时间最长一般不超过1天，备机的性能不应低于招标文件要求；

（3）、要求中标方能够提供本地化服务（以工商登记为准），在接到报修通知后，中标方应在30分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标方工程师及其它相关技术人员必须在1小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障排除完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在8小时之内修复；

（4）、中标方在其承诺保修服务期内至少每2个月提供1次上门巡检和维护服务，且提供给用户巡检报告，并在过保后为用户提供后续服务方案；

（5）、在保修期结束前，须由中标方工程师和招标方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标方负责修理，在修理之后，中标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标方；

（6）、中标方须作出无推诿承诺。即无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，须立即派工程师到场，全力协助招标方和其他供应商，使系统尽快恢复正常；

（7）、中标方应提供电话免费咨询服务。